Thema ARBEIT

1. Aufgabe

Fritz hebt eine Tafel Schokolade (m =100 g) hoch. Welche Hubarbeit hat er verrichtet?

Alexejew hebt eine Hantel der Masse 230 kg 2 m hoch. Welche Hubarbeit hat er verrichtet.

1. Aufgabe

Ein Kran hebt eine Lokomotive (m =40 t), 110 cm hoch. Welche Hubarbeit wurde verrichtet?

1. Aufgabe

Das Herz eines Menschen pumpt bei jedem Herzschlag etwa 80 cm3 (= 80 g) Blut durch den Körper. Das Blut wird dabei aus allen Körperteilen angesaugt und in alle Körperteile gedrückt. Wir nehmen an, daß das Blut im Mittel um 1 m gehoben wird.

a) Das Herz schlägt in einer Minute etwa 70 mal. Welche Arbeit verrichtet es dabei?

b) Welche Arbeit verrichtet das Herz an einem Tag?

c) Wie hoch könnte mit diesem Arbeitsbetrag ein Erwachsener der Masse 80 kg gehoben werden?

d) Welche Arbeit verrichtet das Herz während seiner Lebensdauer von 70 Jahren? Wie hoch könnte mit diesem Arbeitsbetrag die Lokomotive (m= 40 t) gehoben werden?

1. Aufgabe

Zum Ziehen des Schlittens mit gleichbleibender Geschwindigkeit müssen die Huskies insgesamt eine Kraft von 20 N aufbringen. Welche Arbeit verrichten die Hunde, wenn sie ihn 1 km weit ziehen?

1. Aufgabe

Ein Arbeiter schiebt eine Holzkiste (Gewicht = 500 N) 2 m über eienn waagrechten Steinfußboden (fR =0,3). Welche Arbeit hat er verrichtet?

1. Aufgabe

Max hebt vom Boden ein Eisenstück der Mase 2,0 kg 1,2 m hoch, dann hält er es bei ausgestrcktetm Arm 5 Minuten, schließlich trägt er es 100 m weit.

a) Gib die Arbeit an, die Max beim Hochheben, beim Halten, beim Tragen verrichtet.

b) Welche der drei Tätigkeiten stengt Max am wenigsten, welche am meisten an?

1. Aufgabe

Ein gefüllter Koffer hat die Mase m= 20 kg. Herr Müller hebt ihn 40 cm hoch, trägt ihn 20 m weit und stellt ihn dann auf einen Kofferkuli m= 30 kg. Nun schiebt Herr Müller diesen 200 m weit. (fR = 0,015). Berechne die Arbeit, die Herr Müller beim Hochheben, beim Tragen, beim Schieben verrichtet.

1. Aufgabe

Herr Schmitt beschleunigt den 50 N schweren Eisstock längs eines Weges von 1 m. Herr Schmitt meint, er habe die Beschleunigungsarbeit von W= F *s = 50 N * 1m = 50 Nm = 50 J verrichtet. Hat er recht? Begründe.

1. Aufgabe

Beim Spannen des Bogens zieht Claudia die Sehne um 60 cm zurück. Die Haltekraft beträgt dann 120 N. Claudia meint, sie habe die Verformungsarbeit W= F *s = 120 N * 0,6 m = 72 Nm = 72 J verrichtet. Hat sie recht? Begründe.

1. Aufgabe

Das Speicherkraftwerk Walchensee. In den 16,2 km2 großen Walchensee fließt beständig Wasser ein und wieder aus. Ohne Abfluß würde das Wasser im Mittel um 10 cm täglich steigen.

a) Wieviel Wasser fließt ab?

b) Das Wasser treibt 200 m tiefer die Turbine von einem Kraftwerk. Welche Energie wird auf die Turbine übertagen?

c) Berechne die mittlere abgegebene Leistung.

1. Aufgabe

Das Flußkraftwerk.

Die Fallhöhe beim Flußkraftwerk beträgt nur 10 m, trotzdem gibt es 3 mal soviel Energie ab wie das Walchenseekraftwerk.

a) Wieviel Wasser fließt hier durch die Turbinen?

b) Um wieviel würde der Wasserspiegel des Walchesses steigen, wenn einen Tag lang alles Wasser aus dem Flußkraftwerk in den See käme?

c) Flußkraftwerke sind Tag und Nacht in Betrieb, Speicherkraftwerke nur bei Bedarf. Erkläre diese Tatsache.

7. Aufgabe      ( 3 +2 +2

Max hebt ein Eisenstück (Masse =2,0 kg) 1.2 m hoch, dann hält er es bei ausgestrecktem Arm 1 Meter über dem Boden, schließlich trägt er es 100 m weit.

Gib die Arbeit an, die Max beim Hochheben, beim Halten, beim Tragen verrichtet.

-- W = F *s   = 2 kg *1.2 m   = 2.4 kg*m  = 24 N*m

W,halten = 0;

W,tragen =0;

Hebel

1. Kneifzange  oder Beißzange       ( 3

Die Längen k1, k2 verhalten sich wie 1:3, die Beißkraft beträgt 500 N. Wie groß ist dann die aufgewendete Kraft in der Hand ?

2. Die Knochen     ( 3

Der Muskel teilt den Unterarmknochen im Verhältnis 1:10, die Last beträgt 50 kg. Wie starkt muß der Muskel sein ?

3. Nußknacker    ( 3

1) Zeichne einen Nußknacker + Nuß + Angriffspunkt der Hand. Die Längen k1, k2 verhalten sich nun wie 3:1 . In welchem Verhältnis wird die Handkraft vergrößert ?

4. Aufgabe        Berechne die Kräfte      ( 3  Pkt)

| Berechne F1. | -- F1 = 200 N |
| --- | --- |

| Berechne F1. | -- F1 = 120 N |
| --- | --- |

|  | Auf einem Hebel sind drei gleiche Kerzen. Der Hebel ist im Gleichgewicht. Die Kerzen werden gleichzeitig angezündet. Wie verhält sich nun der Hebel ? Begründe die Antwort. |
| --- | --- |

Der Hebel bleibt im Gleichgewicht, da die Kerzen gleichmäßig brennen. Die eine Kerze ist weiter draußen.

Kräfte

2. Aufgabe     (3 +3 Pkt)

Ein Auto fährt den Molzberg hinauf. Der Steigungswinkel beträgt 30 Grad. Das Auto + Fahrer ist 1,4 t schwer. Der Rollreibungsfaktor f= 0,05. Berechne nötige Motorkraft.

-- F,Hang = 0,5 *F,Gew = 0,5 *14000 N = 7000 N

F,Reib = cos 30o *F,Gew *0,05

= 0,866 *14000 N *0,05

= 606,2 N

F,Motor = F,Hang + F,Reib = 7606,2 N

3. Aufgabe    (4 Pkt)

Ein Auto, m= 1 Tonne, wird mit einem Kran hochgehoben, die Zugkraft beträgt 1200 N. Wieviel Rollen hat der Flaschen-zug?

--  F,zug = 1/2n * FG

2n = FG /F,zug

FG

n = ---------

F,zug *2

10.000 N

= --------

1200 N *2

= 4,17 Rollen

abgerundet zu 4 lose Rollen

1. Aufgabe  (3   Pkt)

Warum sind Straßen auf steilen Bergen in Serpentinen angelegt?

-- weil dann die FH kleiner wird.

2. Aufgabe     (5  Pkt)

Ein Faß mit FG=400 kg, soll auf einen 2 m hohen Lastwagen gezogen werden. Berechne die Größe der Zugkraft auf einer 6 m langen Schrotleiter.

-- F,H = h/l *F,G = 2/ 6 * 400 kg = 133 kg

4.Aufgabe             (5   Pkt

Eine Frau schiebt einen Kinderwagen auf einem Sandweg. Ein Mann meint, den Wagen ziehen ist leichter. Wer von beiden hat recht. Mache eine kleine Skizze und begründe die Antwort.

-- schieben: der Wagen wird in den Boden gedrückt, mehr

Reibung, geht schwerer

-- ziehen: Wagen wird angehoben, weniger Reibung, geht

leichter.

5. Die Knochen        ( 2 +4  Pkt

Der Muskel teilt den Unterarmknochen im Verhältnis 1:10, die Last beträgt 50 kg.

a) Mache eine Skizze.

b) Welche Kraft muß der Muskel aufbringen ?

-- 11 Teile *50 kg = 1 Teil *F,Muskel

11 Teile * 50 kg / 1 Teil = F,Muskel

550 kg = F,Muskel

6. Aufgabe        Berechne die Kraft F1      ( 4 +4  Pkt)

| -- 8 * 50 N + 3 * F1 = 10 *100 N F1 = 1000 N - 400 N F1 = 200 N | 8 *50 N = -5 *F1 + 10 * 100 N 5 F1 = 1000 N - 400 N 5 F1 = 600 N F1 = 120 N |
| --- | --- |

Aufgabe 6 b ist freiwillige Zusatzaufgabe.

3. Aufgabe  (6  Pkt)

Beim Barrenturnen hängt ein Schüler FG= 500 N an den Holmen, die 1,30 m auseinander sind. Seine Arme sind 80 cm lang. Bestimme durch Zeichnung die Gegenkraft in den Holmen.

Beschrifte die Zeichnung und gib den Maßstab an.

Aufgabe 3)  (6 Pkt)

Am Barren hängt ein Schüler der 8. Klasse. Er ist 60 kg schwer und 13 Jahre alt. Seine Arme sind 80 cm lang. Wie groß ist die Kraft in jedem Arm?

4. Aufgabe  (6  Pkt)

Beim Holzhacken ist die Beilklinge 10 cm breit, 20 cm hoch und oben 10 cm dick. Sie wird mit einer Armkraft von 5000 N in das Holz geschlagen. Bestimme die im Holz wirksamen Kräfte.

5 cm                               F Gew /2

sin alpha = ------                sin aplpha = ---------

20 cm                                Y

5     F Gew

---- = ------

20     2 * Y

F Gew * 20

Y = -----------

2 * 5

Y =

2. Aufgabe  (3 +3  Pkt)

Ein Mädchen mit m= 50 kg schaukelt an einem 10 m langen Seil. Es ist 5 m von der Ruhelage entfernt. Bestimme durch Zeichnung die auftretenden Kräfte.

-- F,rück=2,4 cm = 24 kg

F,seil=4,3 cm = 43 kg

3.Aufgabe          (3 +3, 3  Pkt)

Ein Artist von 30 Jahren fährt mit dem Motorrad (FG = 100 kg) auf dem Seil zum Turm hinauf.

1) Bestimme die Kräfte im Seil.

2) Bestimme die notwendige Motorkraft für die Fahrt auf dem oberen Seilstück.

4.Aufgabe     3  Pkt

Fünf gleich große Kräfte von je 100 N greifen im Punkt B an. Sie haben untereinander jeweils einen Winkel von 60 Grad. Bestimme die Resultierende.

-- die Kräfte heben sich letztlich auf.

Aufgaben

- Aufgabe

Beschreibe die Energieübertragungen und Energieumwandlungen beim Kugelstoßen!

-- E,Muskel, E, kin, E,Boden verformen

- Aufgabe

Ein Pkw muß innerhalb einer Ortschaft plötzlich eine Vollbremsung ausführen und kommt zum Stillstand.  Wo ist seine Bewegungsenergie geblieben?

-- Die E, Bewegung erwärmt die Bremsen

- Aufgabe

Ein Dampfhammer hebt den Rammbock (m = 1,5 t) um 9 m empor.

- Wie ändert sich seine Höhenenergie dabei?

- Durch den Aufprall des Rammbocks wird ein Pfahl um 0,1 m in den Erdboden getrieben. Welche Kraft wirkt auf den Pfahl?

-- a)

E,pot = m *g *h

= 1500 kg * 10 N/kg * 9 m

= 135.000 Nm

b)

E,pot = F *h

E    135.000 Nm

F = -- = ----------

h    0,1 m

F= 1,35 Mega N

- Aufgabe

Aus einem Stausee (Oberfläche 15 km2) wird das Wasser zu den etwa 200 m tiefer liegenden Turbinen geleitet.  Es wird eine Wasserschicht von 50 cm Dicke abgelassen.  Wieviel Energie wird in elektrische Energie umgewandelt?

-- E.pot --> E,elektr umwandelm

E,pot = m *g * höhe

= A *Dicke * Dichte * g * höhe

= 15 km2 * 0,5 m * 1,0 kg/dm3 * 10 N/kg * 200 m

= 15 *1012 Nm

- Aufgabe

Ändert sich deine Höhenenergie, wenn du deinen Körper aus der Hocke kommend aufrichtest?  Berechne gegebenenfalls diese Änderung.

-- E,pot ändert sich

E = m * g * höhe

= 60 kg * 10 N/kg * 1m

= 600 Nm

- Aufgabe

Welche Leistung muß eine Pumpe haben, die pro Sekunde 12 Kubikmeter Wasser auf eine Höhe von 25 m pumpen soll?

-- P = W /t = F,gew * höhe / t

12 m3 * 1 kg/dm3 * 25 m

P = --------

1 sec

= 300.000 W

- Aufgabe

Der Motor eines Gabelstaplers leistet 1500 W. Welche Masse darf eine Palette maximal haben, die mit einer mittleren Geschwindigkeit von v = 0,2 m/s angehoben werden kann?

-- P = W /t

P *t = W

P * t = F *s

P * t/s = F

P * 1/v = F

1500 Watt 1500 Nm/s

F = --------- = ------ = 7500 N

0,2 m/s  0,2 m/s

masse = 750 kg

- Aufgabe

Welche Leistung muß der Motor eines Pkw (m = 1,2 t) mindestens haben, der auf einer steilen Straße in 10 s einen Höhenunterschied von 50 m überwindet?

W     m *g *h     1,2 t * 10 m/s * 50 m

P = --- = --------- = -----------------------

t        t        10 sec

P = 12.000 N *5 m/sec

= 60 kWatt

- Aufgabe

Ein Pkw (Motorleistung P = 50 kW) erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 43 m/s (155 km/h).  Wie groß darf die zu überwindende Reibungskraft sein?  Durch welche Maßnahmen kann man die Höchstgeschwindigkeit bei gleicher Motorleistung steigern?  Bei der Höchstgeschwindigkeit benötigt der Motor etwa 15 Liter Benzin (entspricht etwa 500 MJ) pro Stunde.  Berechne den Wirkungsgrad des Motors!

-- a)  P= W/ t

P = F *v

P    50.000 Watt    50.000 Nm/sec     50.000 Nm *sec

F = --- = ----------- = --------------- = ---------------

v     43 m/sec      43 m/sec          43 sec *m

F,Reibungskraft =

9 b)

man muß weniger Luftwiderstand haben; gut ölen.

9 c)

500 MJ    500.000 kJ

P,Benzin = ------- = ------------ = ---------

1 h      3600 sec

- Aufgabe

Ein Schüler mit m= 60 kg klettert an einem Tau in 7 s auf eine Höhe von 6 m.  Wie groß ist seine Leistung?

--

w     m *g *h   60 kg * 10 N/ kg * 6 m

P = --- = -------- = -----------------------

t       t            7 sec

P =

- Aufgabe

Eine hydraulische Hebebühne wird mit einer Ölpumpe (P= 1,2 kW) angetrieben. Wie lange braucht sie, um einen Pkw (m = 1,4 t) um 1,5 m anzuheben?

-- W = P *t

W     m *g *h   1,4 t *10 m/sec2 * 1,5 m

t = --- = -------- = -------------------------

P        P       1,2 kWatt

t =

- Aufgabe

Welche Last kann ein Kran (Motorleistung P= 15 kW) maximal in 6 s um 4 m anheben?

-- W = P *t

F *h = P *t

P *t   15 kWatt * 6 sec

F = ---- = -----------------

h       4 m

F = 22,5 kN

===================================

schiefe Ebene,  Flaschenzug

Aufgabe 3)  (2 Pkt)

Berechne FH, wenn l=40 m, h=10 m, F,Gew=100 N ist.

-- FH = h /l * FGew

10 m * 100 N

= ------------ = 250 N

40 m

1. Aufgabe   (2 +2 +1 Pkt)

Ein Auto fährt 2,5 km einen Berg hinauf. Seine Masse ist 7.5 Tonnen, der Höhenunterschied beträgt 150 m, die Motorkraft ist 5500 N. Berechne die Reibungsarbeit.

-- W,senkrecht = m * g * h

= 7500 kg * 10 * 150 m

= 11250 kNm

= 1125000 Nm

-- W,schräg = F * s

= 5500 N * 2500 m

= 13750000 Nm

-- W,Reibung = W,schräg - W,senkrecht

= 2500.000 Nm

= 2,5 MJ

2. Aufgabe  (3  Pkt)

Der Weg zur Schule hat eine Steigung h:l= 100:500. Wie groß muß mindestens die Beinkraft von einem 100 kg schweren Schüler sein, der hier geht?

FH = h/l * FGew = 100/500 * 1000 N = 743 N   (zeichnen

1. Aufgabe  (3+3  Pkt)

Warum sind Straßen über steilen Bergen in Serpentinen angelegt?

Begründe die Wirkung der Schraube mit der schiefen Ebene.

-- weil dann die FH kleiner wird.

-- die Schraubenmutter bewegt sich auf einer schiefen Ebene  entlang. Die Schraube zieht sich am Gewinde ins Holz hinein.

2. Aufgabe  (3  Pkt)

Ein Faß mit FG=2000 N, soll auf einen 2 m hohen Lastwagen gezogen werden. Welchen Betrag muß die Zugkraft auf einer 6 m langen Schrotleiter mindestens haben?

1. Aufgabe     (3 +3 Pkt)

Wir gehen Schlitten fahren. Der Molzberg ist 350 m hoch. Der Steigungswinkel beträgt 30 Grad. Der Schlitten + Schüler ist 60 kg schwer. Der Gleitreibungsfaktor f(gleit, Schlitten) = 0,05. Berechne die Hangabtriebskraft.

1. Aufgabe      (3 +3   Pkt)

Ein Körper mit der Gewichtskraft FG=1000 N, befindet sich auf einer schiefen Ebene, von der Länge =3 m und der Höhe 2 m. Bestimme durch Rechnung die Hangabtriebskraft.

Bestimme durch eine große und gute Zeichnung die Normalkraft und durch Rechnung die Hangabtriebskraft.

Beschrifte die Zeichnung und gib den Maßstab an.

-- h/l = FH/FG

FH = h /l * FGew = 2/3 * 1000 N = 666,6 N      (Rechnung

5. Aufgabe      (3  Pkt)

Wir gehen Schlitten fahren. Wovon ist die Hangabtriebskraft abhängig?

-- wie steil der Berg ist

wie schwer der Schlitten ist.

1.Aufgabe        (3+6+6 Pkt)

1) Zeichne  und beschrifte eine schiefe Ebene mit einer

Kugel. Zeichne die auftretenden Kräfte ein.

2) Schreibe alle Verhältnisgleichungen auf.

3) Löse nach den drei Kräften auf.

-- h/l = FH /FG

h/a = FH /FN

l/a = FG /FN

-- FH = h/l * FG      FH = h/a * FN

FN = a/h * FH      FN = a/l * FG

FG = l/h * FH      FG = l/a * FN

1. Aufgabe   (5 Pkt)

Ein Flaschenzug hat einen Wirkungsgrad von 0.8.

Ein Schüler von 80 kg soll 3.5 m hochgezogen werden. Wie groß ist die Zugkraft, wenn 7 m des Zugseils weggezogen werden müssen.

-- W = W2

800 N * 3.5 m = F,zug * 7 m

800 N * 3.5 m

F,zug = -------------

7 m

= 400 N

-- F,zug mit = 400 N / Eta

= 400 N / 0.8

= 500 N

1. Aufgabe    (4 Pkt)

Ein Auto, m = 1 Tonne, wird mit einem Flaschenzug hochgehoben. die Zugkraft beträgt 180 N. Wieviel Rollen hat der Flaschenzug?

-- W1 = W2

F,zug = 1/2n * FG

2n = FG / F,zug

FG

n = ----

F,zug * 2

10000 N

= --------

180 N *2

= 27.8 Rollen

aufgerundet zu 28 lose Rollen

1. Aufgabe

Zeichne und beschrifte den Versuch von letzter Stunde. (Ein seltsamer Flaschenzug)

F,Gew und F,zug sind vertauscht.

1. Aufgabe    ( 2+2  Pkt)

|  | Das ist ein Flaschenzug. 1. Zeichne das Seil und die Kräfte ein. 2. Die Zugkraft F,zug = 160 N. Wie groß ist F,Gew ? -- 4 Seile F,Zug = 1/4 * F,Gew F,Gew = 4 * 160 N = 640 N |
| --- | --- |

Fahrrad, Buch S.209

Der Schüler ist 50 kg schwer und steht auf einem Pedal. Kann das Hinterrad auf ebener Straße durchdrehen ?

Umrechnungen

6.Aufgabe         (3  Pkt

3 km    cm

---- =  ---

2 h     min

5 m      cm

----- =  ---

2 sec    d

10 cm    km

----- =  ---

2 min    h

300 km    cm

------ =  ---

6 h       min

# Umrechnungen

3 km3 =            cm3