Kunststoffe , Plastics , P O L Y M E R E

Polyalkane

-- PE, Ethylen,        C=C

PEHD, PE high density; hergestellt durch Niederdruck.

Es ist langkettig, unverzweigt, steif, kristallin,

Molmasse 200.000 - 3 Mio

PELD,PE low density; hergestellt durch Hochdruck.

Es ist verzweigt, weich, elastisch,

Molmasse 100.000 - 500.000

-- PP,                 C=C

½

CH3

iso-PP ist hart, kristallin, trüb.

syndio-PP ist transparent, zäh.

a-PP ist ölig bis wachsartig.

-- Kautschuk, Isopren, 2-Methylbutadien

-- Gummi : Kautschuk + Schwefel vulkanisieren

altern von Kautschuk :              /O-O\

C=C + O=O Diradikal    -->  -C-----C-

+ H2O  --->  -C-OH  +  -C-H    -->  Säure

½         ½

OH        O

-- PS,  Poly-styrol

-- PVC, Poly-vinylchlorid

-- PAN, Poly-acrylnitril

-- PTFE, Teflon

-- PMMA, Poly-methacrylsäuremethylester, Plexiglas

-- COC, verwendet zur Herstellung von Compact-Disk;

im Cyclo-Olefin-Copolymer werden Ethylen und Norbornen

copolymerisiert;

Polykondensate

1) Polyester

-- Poly-terephthalsäure-glykol-ester, Trevira, Diolen,

PET -Flaschen

-- Poly-carbonat, Visier von Mopedhelm,

Phosgen + Bisphenol A

-- Gießharze, Poly-maleinsäure-glycerin-ester

2) Polyamide

Nylon : Adipinsäure + Diaminohexan ;

Perlon : E-caprolactam mit H2O öffnen,

|  | 6-Amino-hexansäure |
| --- | --- |

3) Formaldehyd-Verbindungen

-- Bakelit : Phenol + Formaldehyd

-- Resopal : Tischplatten ; Resorcin + Formaldehyd

-- Harnstoff + Formaldehyd

NH2-CO-NH2 + HCHO ---> NH2-CO-NH-CH2-OH ; diese

Vorstufe wird mit Papier, Holzmehl vermahlen und

getrocknet. Durch Polykondensation in der Form

entstehen die Gebrauchsgegenstände.

NH2-CO-NH-CH2-OH + NH2-CO-NH-CH2-OH + NH2-CO-NH-CH2-OH

-- Melamin + Formaldehyd

Mit Formaldehyd entsteht eine Vorstufe ähnlich wie bei

Harnstoff + Formaldehyd

4) Polyether

-- Reyon = regenerierte Cellulose

(CuSO4 /H2O /NH3) dann H2SO4 ---> Cellu.

-- Acetatseide : Cellulose + Essigsäure

-- Cellophan: Cellulose + CS2 + NaOH, dann H2SO4 --> Cellu.

-- Celluloid: Cellulose + HNO3 ---> Nitro-cellu

-- Methylcellulose = Tapetenkleber

Cellulose + NaOH + Cl-CH3 --> veräthern

5) Silicone

SiO2 + C + elektr. Lichtbogen ---> CO2 + Si

| Si + Cu-Katalysator + Cl-CH3 --> |  |
| --- | --- |

Cl2-Si-(CH3)2 + H2O --> Silanole;

Silanole dann kondensieren --> Kunststoff.

Diskussion der Silicon-formel :

Si - O  : steinartig, unbrennbar

Si - CH3 : kautschukartig, brennbar

Additionsverbindungen

Urethane

Dialkohol + Di-isocyanat;

Ein häufiges Di-iso-cyanat ist :

Diphenyl-methan-4,4'-di-isocyanat

Reaktionsgleichung für das Schäumen

O=C=N-R + H2-O ---> CO2 + H2N-R

Bildungsreaktionen

1) radikalische Polymerisation

-- Radikalbildner: Azoisobuttersäuredinitril, Dibenzoyl-

peroxid, Sauerstoff O2

-- Startmolekül

-- Kettenwachstum

-- Abbruchreaktionen

Rekombination von 2 Radikalen

Kombination von 2 Ketten

Kombination von Kette + Radikal

Disproportionierung

ein H-Atom abspalten ---> C=C am Kettenende

ein H-Atom abspalten ---> bi-funktionelle Kette

Staub, H2O, O2, setzt sich an der Kette an.

Nachweis von Radikalen.

Etwa 1O ml Chloroform + 1/2 Spatel voll Härter + 2 Tropfen verd HCl mischen. Dazu gibt man eine Lösung aus 2 ml HCCl3 und 5 Tr.  Dimethylanilin. Beide Lösungen vereinen. Nach ca.1 Min tritt Blauviolettfärbung auf. Ist die Farbe zu intensiv, so kann man mit Wasser verdünnen.

2) anionische Polymerisation

2 Na-Atome + C=C ---> Na-C-C- Na+

3) kationische Polymerisation

Polymerisation im Gummibaum:

Fe+3-Ionen entnehmen der Doppelbindung ein Elektron,           werden selbst reduziert und bilden am C-atom ein Radikal.

4) Polykondensation    (H2O oder HCl wird abgespalten)

5) Polyaddition

Einflüsse die die Eigenschaften bestimmen

1) Masse bzw. Länge des Makromoleküls;  (ölig bis sehr fest )

2) unverzweigt und verzweigt

3) linear und vernetzt,  ( Thermoplast, Harz)

4) Art der Seiten-Gruppen an der Kette

H ; F ; OH; Aromat  (polar, unpolar )

5) isotaktisch  : TiCl4 + Al-(C2H5)3 ; Ziegler-katalysatoren

syndiotaktisch :

ataktisch    : TiCl4 + TiO2, Cr2O3

-- Zirkonocen-Katalysatoren steuern die Taktizität.

|  | liefert isotaktisches PE; dieses ist hart und steif. |
| --- | --- |
|  | liefert syndiotaktisches PE; es ist zäh, fast durchsichtig. |

6) einheitliche Polymere ; Copolymere

7) geschäumt ; ungeschäumt

8) Zusatz von Weichmachern

Mikrofaser

Das Garn besteht aus sehr feinen Fasern. Dadurch schließt es sich fest zusammen. Die Gewebeporen sind kleiner als Nebel-tropfen und größer als Wassermoleküle. Zusätzlich ist das Gewebe noch wasserabstoßend behandelt. Der gesamte Anorak kann daraus gefertigt sein.

Membranfaser

Die Membranfaser wird zwischen Ober- und Futterstoff eingeschweißt.

-- Gore-Tex: eine Faser aus Polytetra-fluorethylen PTFE. Sie

ist ca 0,02 mm dick und selbst hydrophob.

-- Sympatex: eine Polyesterfaser mit hydrophilen Komponenten an

denen die Wassermoleküle durch die Schicht wandern.

Unterwäsche aus Polyester, PA, PAN aber nicht aus Baumwolle.

T-shirt aus micro-fleece, (Polyester).

Kaugummi:

Nach Funden in Pfahlbauten soll trocken destilliertes Birkenharz  der erste Kaugummi gewesen sein. In 1845 stellte dann John Curtis aus Portland/Ohio eine Mischung aus Rottannenharz und Bienenwachs her und nannte sie "chewing gum". Sie hatte allerdings keinen Geschmack oder Aroma. Der heutige Kaugummi besteht aus:

Chicle = der Latex-saft des Sapotill-baumes auf Yucatan,

natürliche Harze und Wachse,

Maissirup zum Süßen,

Aromastoffe und Weichmacher.

1891 legte der Handelsvertreter William Wrigley seinen Seifenprodukten und Backpulvern ein Stück Kaugummi bei. Später war der Kaugummi wichtiger als die Seife. Er gründete die nach ihm benannte Kaugummifabrik.

Die Psychologen sagen: was dem Säugling die Mutterbrust, dem Kleinkind der Schnuller ist dem Älteren der Kaugummi.

Heute gibt es Kaugummi ohne Zucker für die Schlanken, Kaugummi für guten Mundgeruch, Kaugummi mit "zahnpflegenden Zusätzen".

In der Schule verwandelt der Kaugummi die Kinder in kuhmäulige Wesen, klebt unappetittlich an Stühlen und unter Bänken. In Singapur gibt es seit 1992 ein totales Kaugummiverbot. Wer sich nicht daran hält muß ins Gefängnis.