musik 1: fertige WAV-Dateien werden über den Kopfhörer ausgegeben.

musik 2: Am Systemlautsprecher wird der Ton a = 440 Hz ausgegeben.

musik 3: eine Tonleiter ausgeben

musik 4: mit scroll-bar verschiedene Frequenzen einstellen und ausgeben

# Musik

## Aufgabe

Nach Auswahl eines Verzeichnisses und einer *.WAV-Datei startet der Button das Musikstück. Es wird über den Kopfhörer oder Systemlautsprecher ausgegeben.

## Form erstellen

/Beispiele /DirectoryOutLine

/ScrollBar

Win 3.1 /FileListBox , Mask *.WAV

/Zusätzlich /SpeedButton

## Methode

implementation

uses mmsystem;                     //  Microsoft Musik System

{$R *.DFM}

procedure TForm1.DirectoryOutline1Change(Sender: TObject);

begin

fileListBox1.Mask:= edit1.text;             //  Hier kann man die Datei-Typen auswählen

fileListBox1.Directory:= directoryOutLine1.directory;

end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);    // Musik spielen

var flag: word;

begin

flag:= 1;

sndplaysound (Pchar (filelistbox1.filename),flag);

// mit F1 kommt man in Windows API in die Gruppe PLAY-SOUND

// flag = 0: die musik kann nicht gestoppt werden

// flag = 1: sie kann gestoppt werden

end;

## Aufgabe

Der Button schaltet den Lautsprecher ein. Der Ton  a = 440 Hz wird mit einer Dauer von 500 ms ausgegeben.

procedure Sound (Hz, dauer: word);

var Faktor: Word;

begin

Faktor := 1192840 div Hz;

asm

push ax

push bx

in al,61h

or al, 3

out 61h, al       { lautsprecher ein }

mov al, 0B6h

out 43h, al       { timer init }

mov ax, Faktor

mov al, al

out 42h, al       { ton aus }

mov al, ah

out 42h, al       { ton aus }

mov bx, dauer

@warte:

mov cx, 23500

@lab1:

loop @lab1

dec bx

jnz @warte      { ende schleife }

mov al, ah

out 61h, al       { lautsprecher aus }

pop bx

pop ax

end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

SOUND(440, 500);

end;

## Aufgabe

Mit <START> wird eine Oktave zum Ton a (440 Hz) ausgegeben. Danach wird der Lautsprecher ausgeschaltet.

Methoden

procedure SOUND (Hz, dauer: word);    // wie im Programm: Musik2

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var ton: real;

basis, n: integer;

tonleiter :set of 1..13;

begin

basis := 440;

tonleiter:= [1,3,5,6,8,10,12,13];    //  eine oktave

for n:= 1 to 13 do begin

if n in tonleiter then begin

ton:= basis * exp ((n-1) / 12 * ln (2));

memo1.lines.add (intTostr (round (ton)));

SOUND (round (ton), 600);

end;

end;

end;

## Aufgabe

- Die beiden Buttons schalten den Lautsprecher ein oder aus.

- Mit dem ScrollBar1 steuert man die Frequenz.

- Der Frequenzwert wird im Label angezeigt.

procedure LAUTSPRECHER_KRACH (Hz: word);

var Faktor: Word;

begin

Faktor := 1192840 div Hz;

asm

push ax

push bx

in al, 61h

or al, 3

out 61h, al      { lautsprecher ein }

mov al, 0B6h

out 43h, al      { timer init }

mov ax, Faktor

mov al, al

out 42h, al      { ton ausgeben }

mov al, ah

out 42h, al      { ton ausgeben }

pop bx

pop ax

end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

LAUTSPRECHER_KRACH (400);

end;

procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);

var i : integer;

begin

i:= ScrollBar1.Position;

LAUTSPRECHER_KRACH (i );

Label1.Caption := IntToStr(ScrollBar1.Position);

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);      // lautsprecher aus

begin

asm

push bx

push ax

mov al, ah

out 61h, al

pop bx

pop ax

end;

end;

end.