Schü-Üb 1.Teil  :  Erkennen von Kunststoffen

|  | PE | PVC | PS | PMMA | Gummi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biegen, brechen |  |  |  |  |  |
| brennbar in der Flamme |  |  |  |  |  |
| brennbar ausserhalb der Flamme |  |  |  |  |  |
| die Flammenfarbe ist |  |  |  |  |  |
| Verbrennungsgas riecht |  |  |  |  |  |
| Verbrennungsgas + I.P. |  |  |  |  |  |
| wird weich in koch. Wasser |  |  |  |  |  |
| quellen in Aceton |  |  |  |  |  |
| quellen in Benzin |  |  |  |  |  |

Schü-Üb 2.Teil : Erkennen von Kunststoffen

|  | PA | PAN | Bakelit | Celluloid | Acetat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biegen, brechen |  |  |  |  |  |
| brennbar in der Flamme |  |  |  |  |  |
| brennbar ausserhalb Flamme |  |  |  |  |  |
| die Flammenfarbe ist |  |  |  |  |  |
| Verbrennungsgas riecht |  |  |  |  |  |
| Verbrennungsgas + I.P. |  |  |  |  |  |
| wird weich in koch. Wasser |  |  |  |  |  |
| quellen in Aceton |  |  |  |  |  |
| quellen in Benzin |  |  |  |  |  |

Schü-Üb 3.Teil : Bearbeitung von Kunststoffen

1 ) Schmelz-spinnverfahren

In einem Reagenzglas wird etwas PA-Granulat langsam aufgeschmolzen. Mit einer Fahrradspeiche wird ein Faden herausgezogen, der an der Luft erstarrt.

2 ) Strecken / Schrumpfen

Ein Nylonfaden wird gestreckt. Der gestreckte Faden ist dünner, trüber und reißfester als der ungestreckte. Warum wohl? Der gestreckte Nylonfaden wird in einem Reagenzglas an die Wand gelegt und schwach erwärmt.

3 ) Schäumen von Polystyrol

In einem Reagenzglas werden 10 Kugeln treibmittelhaltiges Polystyrol ganz vorsichtig erwärmt. Die kleinen Kugeln vergrößern sich. Es ist die Volumenvergrößerung zu bestimmen.

4 ) Depolymerisieren von Polystyrol

Im gleichen Reagenzglas wird dann Polystyrolgranulat erhitzt. Nach dem Abkühlen gibt man 1 Tropfen Bromwasser dazu. Abzug.

5 ) Weichmachen von PVC

In einem Reagenzglas wird PVC-Pulver mit Weichmacher vermischt und die erhaltene Flüssigkeit auf eine heiße Alufolie gegossen (Kocher auf O.5 einstellen). Nach kurzer Zeit wird der trübe, weiße Film klar und durchsichtig. Nun kühlt man die Folie mit Leitungswasser ab und kann sie von der Alufolie ablösen.

6 ) Depolymerisieren von PVC

In einem Reagenzglas wird wenig PVC-Pulver erhitzt. Ein nasses Indikatorpapier ist über die Reagenzglasöffnung gespannt. Abzug.

7 ) Tiefziehverfahren

Eine PVC-Platte wird im Wärmeschrank auf 13O Grad erwärmt und mit Hilfe von Vakuum in eine Plexiglasform hineingezogen.

8 ) Quellen von Gummi

Ein Stückchen Gummischlauch wird in Methylbenzol gelegt. Warten.

9 ) Fließverhalten von Siliconkautschuk

(roter, hüpfender Kitt)

10 ) Nichtklebende Schicht.

Ein Stück Papier wird mit Siliconöl eingesprüht. Ein selbstklebendes Etikett haftet nicht mehr am Papier.